A Perfectly Macthed Layer for the Absorption of Electromagnetic Waves 1993 Jean-Pierre Berenger

最早的文章

PML如果材料损耗突然增加，会导致反射（参考文献4-6）。因此需要多层网格，让损耗缓慢增加。在靠近分界面处损耗接近0。

σρ=σmρδn

δ为PML总厚度，ρ为距离PML和普通材质交界面的距离，σm和n为常数

Rθ=e-2n+1σmδϵ0ccosθ

由上式子计算σm。其中c为光速

PML取值为(m,n,R(θ)) m为层数，n为上述公式变量，R(θ)用于计算σm

A FINITE-ELEMENT-METHOD FREQUANCY-DOMAIN APPLICATION OF THE PERFECTLY MATCHED LAYER CONCEPT 1995

坐标拉伸理解

1-jσωϵ  1-jσ*ωμ

没有给出σ取值

A PERFECTLY MATCHED ANISOTROPIC ABSORBER FOR USE AS AN ABSORBING BOUNDARY CONDITION 1995

各向异性介质理解

ϵ=Λϵ  μ=Λμ

Λ=a000b000c

a=b=1c

A Two-Dimensional Finite Element Formulation of the Perfectly Matched Layer 1996

σx=m+1ϵc2dln1Rx-x0dm

σ*x=m+1μc2dln1Rx-x0dm

c为光速，Rθ=R0COSθ。x方向的PML材料为（结构为x水平方向有PML）：

ϵrx=ϵr11-jσωϵrϵ00001-jσωϵrϵ00001-jσωϵrϵ0  μrx=μr11-jσ*ωμrμ00001-jσ*ωμrμ00001-jσ*ωμrμ0

A Comparison of Anisotropic PML to Berenger’s PML and Its Application to the Finite-element Method for EM Scattering 1997

坐标复拉伸和各向异性介质之间的关系

Systematic Derivation of Anisotropic PML Absorbing Media in Cylindrical and Spherical Coordinates 1997

笛卡尔坐标系下：

柱坐标系下：

r=r0+r0rsrr'dr'

Investigation of Nonplanar Perfectly Matched Absorbers for Finite-Element Mesh Truncation 1997

扩展至柱坐标、球坐标

柱坐标系下：

Λ(ρ,ϕ,z)=a-1000a000a

a=1-jσωϵ0，[Λ]的基为{aρ,aϕ,az}。

反射系数。对任意k,n反射系数都不为0，因此柱坐标下不存在理想的无反射PML

球坐标系下：

Λ(r,θ,ϕ)=a-1000a000a

a=1-jσ。需要先通过几个公式计算出反射系数αm=0时的amax

PML如果材料损耗突然增加，会导致反射。因此需要多层网格，让损耗缓慢增加。在靠近分界面处损耗接近0

On the development of a higher-order PML 2005

complex-frequency shifted PML (CFS-PML)

si=κi+σiαi+jωϵ

Rθ=e-2σiηdcosθ(ω2ϵ2α2+ω2ϵ2)

二阶

si=(κ1+σ1α1+jωϵ)(κ2+σ2α2+jωϵ)

特殊形式si=(1+σ1jωϵ)(κ2+σ2α2+jωϵ)

一般PML

sx=κ1+σ1jωϵ

Rθ=e-2σiηdcosθ

PERFORMANCE OF REGULAR PML, CFS-PML, AND SECOND-ORDER PML FOR WAVEGUIDE PROBLEMS 2006

二阶PML

sx=(κ1+σ1α1+jωϵ)(κ2+σ2α2+jωϵ)

CFS-PML

sx=κ1+σ1α1+jωϵ

一般PML

sx=κ1+σ1jωϵ

取值方式：

κ1=κ2=1  α=σ=mξn，其中m,n为任意常数，ξ在PML和空气交界面处为0，在PML顶端为1

Anisotropic-Medium PML for Vector FETD With Modified Basis Function 2006

各向异性介质

Λ=syszsx000sxszsy000sxsysz

sj=αj+σjjω  j=x/y/z，简单处理，αj=1

σ=σmaxρdn  σmax=-n+1lnΓ2ηd

其中ρ为网格中心，n为阶数，η为自由空间阻抗，d为PML区域厚度，Γ为正入射时反射

Recent Advances in Perfectly Matched Layers in Finite Element Applications 2008

conformal PML 共形PML，即PML层和求解器件形状类似，可以不是方形或者球形

坐标变换

Comparison of high-order absorbing boundary conditions and perfectly matched layers in the frequency domain 2010

PML区域为从x=L1到x=L2

Full-Vectorial Finite Element Beam Propagation Method with Perfectly Matched Layers for Anisotropic Optical Waveguides

计算区域的材料参数ϵ μ

PML区域材料参数ϵ=Λϵ  μ=Λμ

Λ=syszsx000szsxsy000sxsysz

sj=1-jαj    αj=αj,maxρdj2  sz=1

REFLECTIONLESS SPONGE LAYERS AS ABSORBING BOUNDARY CONDITIONS FOR THE NUMERICAL SOLUTION OF MAXWELL EQUATIONS IN RECTANGULAR, CYLINDRICAL, AND SPHERICAL COORDINATES

三维椭圆麦克斯韦方程：

-iωϵx'E'=∇'×H'    ∇'⋅ϵx'E'=0

-iωμx'H'=∇'×E'    ∇'⋅μx'H'=0

两个区域，Ωc为内部区域，Ωm为外部区域。相似变换：

下标表示坐标空间。有(x,ω)

定义坐标拉伸u'=γu(u,ω)u，有u≥u0

γuu,ω=u0+u0uαu(s,ω)dsu

有∂∂u'=ζu∂∂u，ζu=1αuu,ω（ξu和ζu不同）

与αus,ω的选择无关，论文的选择为：

αus,ω=ξu1+iσusω,  xiu≥1,

其中σus=σumaxs-s0dun, n≥0且为整数, ξu为实数，σumax为正实数，du为u方向上长度

柱坐标系ρ,ϕ,z。在柱坐标系Ωm=R3\Ωc中Maxwell's equations：

Ωc区域为0≤ρ'<ρ0, 0≤ϕ'<2π, z'<z0。Ωm拆分为Ωρ、Ωz、Ωzρ几个区域。Ωρ区域ρ'≥ρ0, 0≤ϕ'<2π, z'≤z0

u'=γu(u,ω)u坐标变换后有：

带入到柱坐标系下Maxwell's equations有：

T=γρζρ0001γρζρ000γρζρ

γρρ,ω=ρ0+ρ0ραρ(s,ω)dsρ, αρs,ω=ξu1+iσρsω, σρs=σρmaxρ-ρ0dρn,ζρ=1αρ(ρ,ω)

RΩρ=e-2ηξρωρ0ρ1σρsds, η=ωϵμcosθ, θ为入射方向和ρ方向的夹角. RΩρ和笛卡尔坐标系中的R其实相同，看起来不一致是因为η, σρ等定义不一样。

在Ωzρ区域

T=γρζρζz0001γρζρζz000γρζzζρ

z'=γzz,ωz

在Ωz区域

T=1ζz0001ζz000ζz